PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

Estado de São Paulo

PEDIDO DE ORÇAMENTO

A Prefeitura Municipal de Ituverava vem por meio deste pedido, solicitar a cotação de preços em reais, dos itens apresentados abaixo:

Dados da empresa necessários para cotação.

Razão Social:

Nome Fantasia:

CNPJ:

Endereço/Bairro:

Cidade/CEP:

Telefone:

Responsável:

TERMO DE REFERÊNCIA

- IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO

- CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

2.1 Este Termo de Referência tem por objeto a aquisição de materiais de salvamento em altura, destinados às atividades operacionais do Corpo de Bombeiros do Município de Ituverava, conforme especificações técnicas constantes na tabela a seguir, observadas as condições estabelecidas neste instrumento.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Placa de ancoragem | UNID | 01 |  |  |
| 2 | Mochila de salvamento | UNID | 01 |  |  |
| 3 | Mosquetão de aço | UNID | 10 |  |  |
| 4 | Mosquetão de alumínio | UNID | 10 |  |  |
| 5 | Cordelete 6mm | MTS | 10 |  |  |
| 6 | Cordelete 8mm | MTS | 10 |  |  |
| 7 | Corda-Semi-estática 12mm | MTS | 200 |  |  |
| 8 | Cinto para Salvamento em altura nível lll | UNID | 2 |  |  |
| 9 | Triângulo de Salvamento | UNID | 1 |  |  |
| 10 | Polia Simples Base Chata | UNID | 2 |  |  |
| 11 | Polia Dupla Base Chata | UNID | 2 |  |  |
| 12 | Fita Anel | UNID | 4 |  |  |
| 13 | Maca Cesto | UNID | 1 |  |  |
| 14 | Descensor- Autoblocante Automático | UNID | 1 |  |  |
| VALOR TOTAL DOS ITENS |  | R$ |  |  |  |

2.2. Os itens objeto desta contratação não se caracterizam como bens de luxo, sendo classificados como bens de uso comum da Administração Pública.

3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. A fundamentação técnica que embasa esta contratação, bem como a definição dos quantitativos estimados, encontra-se detalhadamente neste Termo de referência.

- DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para a adequada solução das necessidades administrativas pontuadas preliminarmente, a aquisição pretendida deverá atender aos seguintes requisitos mínimos.

4.1.1. Objeto

4.1.1.1. Esta especificação fixa as condições exigíveis para a aquisição de materiais para atividade de salvamento em altura do Corpo de Bombeiros de Ituverava.

4.1.2. Definições

4.1.2.1. Os termos utilizados nesta especificação estão definidos conforme o Comitê Europeu de Normatização.
4.1.2.2. O Comitê Europeu é referência em certificação de materiais de salvamento em altura em diversas partes do mundo.

4.2. Especificações Técnicas (itens mínimos)

4.2.1. Placa de ancoragem multiplicadora de amarrações
4.2.1.1. Deverá ser confeccionada em alumínio.
4.2.1.2. Deverá ter carga de ruptura mínima de 36,00 kN.
4.2.1.3. Deverá ter no mínimo 8 (oito) pontos de conexão, sendo 3 (três) pontos de ancoragem e 5 (cinco) pontos de amarração.
4.2.1.4. Deverá pesar no máximo 550 g.
4.2.1.5. Deverá estar de acordo com a CE EN 795 e/ou NFPA 1983, edições de 2012 e 2017.
4.2.1.6. CE EN 795 — Trata de dispositivos de ancoragem para sistemas de proteção contra quedas. Esta norma especifica os requisitos para o projeto, instalação, uso e manutenção de dispositivos de ancoragem, que são utilizados para prevenir ou interceptar quedas de altura.
4.2.1.7. NFPA 1983, 2012/2017 - Norma da National Fire Protection Association (NFPA) que estabelece os requisitos mínimos para materiais de resgate técnico e sistemas de segurança. As edições de 2012 e 2017 da NFPA 1983 incluem especificações para a construção, desempenho, testes e certificação de materiais como cordas, cintos, mosquetões e outros dispositivos de segurança utilizados em operações de resgate.

4.2.2. Mochila de salvamento
4.2.2.1. Deverá ser confeccionada em PVC com tratamento UV.
4.2.2.2. Deverá ser 100% à prova d’água.
4.2.2.3. Capacidade mínima de 40 L.
4.2.2.4. Deverá ser confeccionada em laminado termoplástico PVC reforçado com tecido poliéster de alta tenacidade, com tratamento anti-wicking, que evita a impregnação de sujeira pelo tecido, aumentando sua durabilidade.

4.2.3. Mosquetão para salvamento (aço)
4.2.3.1. Confeccionado em aço de alta resistência.
4.2.3.2. Formato “D” assimétrico.
4.2.3.3. Resistência longitudinal: 45 kN.
4.2.3.4. Resistência mínima na transversal: 16 kN.
4.2.3.5. Resistência mínima com gatilho aberto: 18 kN.
4.2.3.6. Trava roscada.
4.2.3.7. Peso máximo: 300 g.
4.2.3.8. Comprimento mínimo: 114 mm; largura mínima: 71 mm; abertura mínima: 25 mm.
4.2.3.9. Deverá possuir aprovação e certificação CE EN 362 e NFPA 1983 — General Use.
4.2.3.10. CE EN 362 — Norma referente a conectores utilizados em equipamentos de proteção individual (EPIs) contra quedas de altura; especifica requisitos para conectores (mosquetões, ganchos etc.).
4.2.3.11. NFPA 1983, 2012/2017 — Norma da NFPA com requisitos mínimos para materiais de resgate técnico e sistemas de segurança.

4.2.4. Mosquetão para salvamento (alumínio)
4.2.4.1. Confeccionado em alumínio de alta resistência.
4.2.4.2. Formato “D” assimétrico.
4.2.4.3. Resistência mínima no eixo principal: 22 kN.
4.2.4.4. Trava do tipo rosca.
4.2.4.5. Peso máximo: 180 g.
4.2.4.6. Comprimento mínimo: 100 mm; largura mínima: 70 mm; abertura mínima: 21 mm.
4.2.4.7. Deverá atender às certificações CE EN 362 e CE EN 12275.
4.2.4.8. CE EN 362 — Norma referente a conectores utilizados em EPIs contra quedas de altura.
4.2.4.9. CE EN 12275 — Refere-se aos mosquetões utilizados em materiais de alpinismo e escalada; especifica requisitos de segurança e métodos de ensaio.

4.2.5. Cordelete para salvamento (6 mm)
4.2.5.1. Composto de poliamida ou nylon.
4.2.5.2. Diâmetro: 6 mm.
4.2.5.3. Carga de ruptura mínima: 7 KN.
4.2.5.4. Deverá possuir certificação CE EN 564 ou UIAA 102 (na versão mais atual).
4.2.5.5. CE EN 564 — Norma referente às cordas auxiliares utilizadas em alpinismo e escalada; especifica requisitos de segurança e métodos de ensaio.
4.2.5.6. UIAA 102 — Norma da Union Internationale des Associations d’Alpinisme para cordas acessórios.

4.2.6. Cordelete para salvamento (8 mm)
4.2.6.1. Composto de poliamida ou nylon.
4.2.6.2. Diâmetro: 8 mm.
4.2.6.3. Carga de ruptura mínima: 13 KN.
4.2.6.4. Deverá possuir certificação CE EN 564 ou UIAA 102 (na versão mais atual).
4.2.6.5. CE EN 564 — Norma referente às cordas auxiliares utilizadas em alpinismo e escalada.
4.2.6.6. UIAA 102 — Norma da UIAA para cordas acessórias.

4.2.7. Corda (resgate e salvamento) — semi-estática
4.2.7.1. Composta de alma torcida em poliamida e capa trançada em poliéster.
4.2.7.2. Deverá ser do tipo resgate e salvamento, semi-estática.
4.2.7.3. Diâmetro: 12 mm.
4.2.7.4. Confeccionada no sistema KERNMANTLE (capa e alma).
4.2.7.5. Carga de ruptura mínima: 32 KN.
4.2.7.6. Cor análoga ao vermelho ou amarelo.
4.2.7.7. Deverá atender à certificação NFPA 1983, edições de 2012 e 2017.
4.2.7.8. NFPA 1983, 2012/2017 — Norma da NFPA que estabelece requisitos para materiais de resgate técnico e sistemas de segurança.

4.2.8. Cinto para salvamento em altura (modelo nível III)
4.2.8.1. Confeccionado em poliamida, poliéster e acessórios em aço ou alumínio.
4.2.8.2. Proteção dorsal ultra envolvente.
4.2.8.3. Alças de ombro bem espaçadas e em espuma, reduzindo atrito contra o pescoço.
4.2.8.4. Fivelas do tipo sistema auto blocante doubleback, com travamento automático e ajuste rápido.
4.2.8.5. Dotado de tirante em cada ombro, podendo ter encaixe para conectores MGO de talabartes antIqueda.
4.2.8.6. Peso máximo do cinto: 2.350 g.
4.2.8.7. Capacidade: suportar até 150 kg (usuário + material de salvamento).
4.2.8.8. Cinto com pontos de fixação do tipo cinco ancoragens (2 laterais cintura, 1 peitoral, 1 ventral, 1 dorsal) — conectores “D” em alumínio.
4.2.8.9. Deverá ser confeccionado com 1 (um) ponto de restrição em tecido na parte traseira da cintura, em peça única no formato em “X”.
4.2.8.10. Dotado de 6 (seis) porta-materiais pré-moldados e revestidos com material resistente, cada um suportando até 10 kg.
4.2.8.11. Acabamento acolchoado na cintura, perna e ombros; cinto e perneiras largas e semirrígidas.
4.2.8.12. Perneiras equipadas com fivelas automáticas para abertura e fechamento simples e rápido.
4.2.8.13. Duas aberturas para fixação de porta-ferramentas Caritool com capacidade até 15 kg.
4.2.8.14. Duas aberturas para fixação da bolsa de ferramentas (Tool Bag) com capacidade até 10 kg.
4.2.8.15. Possuir indicador de queda no ponto de fixação dorsal, indicando necessidade de descarte do material.
4.2.8.16. Garantia mínima: 12 (doze) meses.
4.2.8.17. Dimensões: 120 cm (circunferência da cintura) e 65 cm (circunferência da perneira).
4.2.8.18. Deverá atender às exigências: CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, ANSI Z359.11, NFPA 1983 Classe III, CSA Z259.10.

4.2.9. Triângulo de salvamento
4.2.9.1. Confeccionado em poliéster ou nylon, com estrutura em poliamida (alças e corpo).
4.2.9.2. Largura mínima do cinto principal: 85 mm.
4.2.9.3. Comprimento mínimo: 1,00 m (um metro).
4.2.9.4. Com 3 (três) alças reguláveis para adaptação em adultos e crianças.
4.2.9.5. Fivelas das alças auto-blocantes do tipo double-back.
4.2.9.6. Peso aproximado: 1.300 g.
4.2.9.7. Capacidade de carga mínima: 120 kg.
4.2.9.8. Deverá acompanhar manual de instruções em língua portuguesa.
4.2.9.9. Garantia mínima: 12 (doze) meses.
4.2.9.10. Deverá possuir certificação CE EN 1497 e CE EN 1498.
4.2.9.11. CE EN 1497 — Refere-se aos arneses de salvamento utilizados em EPIs contra quedas de altura; especifica requisitos de segurança, métodos de ensaio, marcação e informações do fabricante.
4.2.9.12. Observação sobre CE EN 813 — Arnês de assento certificado pela CE EN 813 proporciona ponto de ancoragem baixo e é adequado para sistemas de retenção/posicionamento e acesso por corda, não sendo adequado para retenção de quedas.
4.2.9.13. CE EN 1498 — Refere-se a nós/arneses de salvamento utilizados em EPIs; especifica requisitos de segurança, métodos de ensaio, marcação e informações do fabricante.

4.2.10. Polia simples — base chata
4.2.10.1. Confeccionada em alumínio e aço.
4.2.10.2. Polia do tipo simples, leve e de alta eficiência (95%).
4.2.10.3. Material com base chata.
4.2.10.4. Roldana em alumínio montada sobre rolamentos de esferas seladas; diâmetro da roldana: 38 mm.
4.2.10.5. Placas laterais móveis e próximas entre si; espessura das placas: 4 mm.
4.2.10.6. Rolamento de esferas estanque.
4.2.10.7. Peso do equipamento: 185 g.
4.2.10.8. Resistência de carga de ruptura mínima: 36 KN.
4.2.10.9. Garantia mínima: 12 (doze) meses.
4.2.10.10. Deverá atender à certificação CE EN 12278 e NFPA 1983 — General Use.
4.2.10.11. CE EN 12278 — Refere-se às polias utilizadas em alpinismo e escalada; especifica requisitos de segurança e métodos de ensaio.
4.2.10.12. NFPA 1983, 2012/2017 — Norma da NFPA para materiais de resgate técnico.

4.2.11. Polia dupla — base chata
4.2.11.1. Confeccionada em duralumínio.
4.2.11.2. Material do tipo duplo, em eixo único, com 2 (duas) roldanas paralelas.
4.2.11.3. Uma placa central e duas laterais oscilantes, com inserções para acoplamento de mosquetões.
4.2.11.4. Roldana confeccionada em aço inox ou alumínio.
4.2.11.5. Diâmetro externo mínimo da roldana: 50 mm (5 cm).
4.2.11.6. Rolamento integrado e selado.
4.2.11.7. Peso máximo: 595 g.
4.2.11.8. Resistência mínima: 36 KN.
4.2.11.9. Capacidade para corda até 13 mm.
4.2.11.10. Garantia mínima: 12 (doze) meses.
4.2.11.11. Deverá atender à NFPA 1983, edições de 2012 e 2017.

4.2.12. Fita anel
4.2.12.1. Confeccionada em poliamida ou poliéster de alta tenacidade.
4.2.12.2. Largura: 1 (uma) polegada ou 25 mm.
4.2.12.3. Comprimento total: 120 cm, costurada, em formato de anel.
4.2.12.4. Carga de ruptura mínima: 20 KN.
4.2.12.5. Garantia mínima: 12 (doze) meses.
4.2.12.6. Deverá atender à certificação CE EN 565.
4.2.12.7. CE EN 565 — Refere-se às fitas utilizadas em alpinismo e escalada; especifica requisitos de segurança e métodos de ensaio.

4.2.13. Maca de resgate tipo cesto
4.2.13.1. Tubo em aço SAE 1020.
4.2.13.2. Perfis estruturais laminados em aço SAE 1020.
4.2.13.3. Fundo em polipropileno com 2 mm de espessura.
4.2.13.4. Fivelas em poliamida injetada.
4.2.13.5. Fitas em poliéster com largura de 50 mm.
4.2.13.6. Braçadeiras em poliamida tipo T50 R.
4.2.13.7. Pintura eletrostática epóxi na cor vermelha.
4.2.13.8. Soldagem por processo MAG.

4.3.14 Descensor automático auto-blocante.

4.2.14.1. Confeccionado em aço e alumínio na estrutura principal.
4.2.14.2. Deverá ser do tipo autoblocante com alavanca de acionamento e função anti-pânico.
4.2.14.3. Resistência de no mínimo 12 KN.
4.2.14.4. Compatibilidade mínima com cordas de 12,5 mm.
4.2.14.5. Possuir trava do tipo came e mordente anti-erro.
4.2.14.6. Pesando no máximo 650 gramas.
4.2.14.7. Deverá ser certificada de acordo com a CE EM 341, CE EN 12841 Tipo C e de acordo com a NFPA 2500.

Ituverava, 03 de Setembro de 2025.

Favor responder para o e-mail: vaniaporto@ituverava.sp.gov.br